様式第4のト（第4条、第5条関係）

移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

| 車名及び型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造事業所名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危 険 物 | 類別 |  |  |  | 側 面 粋 | 当 て 板 | 材料 | 材質記号 |  |  |  |  |
|  | 品名 |  |  |  |  |  |  | 引張り強さ |  |  | N/m㎡ |  |
|  | 化学名 |  |  |  |  |  | 板厚 |  |  |  | ㎜ |  |
|  | 比重 |  |  |  | 防 護 粋 | 材 料 | 材質記号 |  |  |  |  |  |
| タ ン ク 諸 元 | 断面形状 |  |  |  |  |  | 引張り強さ |  |  |  | N/m㎡ |  |
|  | 内側寸法 |  | 長さ | ㎜ |  | 板厚 |  |  |  |  | ㎜ |  |
|  |  |  | 幅 | ㎜ | 装 置 閉 鎖 |  | 自動閉鎖装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 高さ | ㎜ |  |  | 手動閉鎖装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 最大容量 |  |  | ｌ | 吐出口の位置 |  |  |  |  |  | 左 右 後 |  |
|  | タンク室の容量 |  |  | ｌ | レバーの位置 |  |  |  |  |  | 左 右 後 |  |
|  | 材 料 |  | 材質記号 |  | 底弁損傷防止方法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 引張り強さ | N/m㎡ | 接地導線 |  |  |  |  | 有（長さ m）・無 |  |  |
|  | 板 厚 |  | 胴板 | ㎜ | 緊 結 装 置 | 緊締金具 （す み 金 具） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 鏡板 | ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 間仕切板 | ㎜ |  | Ｕボルト | 材質記号 |  |  |  |  |  |
| 防 波 板 | 材 料 |  | 材質記号 |  |  |  | 引張り強さ |  |  |  | N/m㎡ |  |
|  |  |  | 引張り強さ | N/m㎡ |  |  | 直径、本数 |  |  |  | ｍｍ・ 本 |  |
|  | 板厚 |  |  | ㎜ | 箱 枠 | 材 料 | 材質記号 |  |  |  |  |  |
|  | 面積比 防波板面積 ×100 タンク断面積 |  |  | ％ |  |  | 引張り強さ |  |  |  | N/m㎡ |  |
|  |  |  |  |  | 消 火 器 | 薬剤の種類 |  |  |  |  |  |  |
| タンクの最大常用圧力 |  |  |  | ｋPa |  | 薬剤量 |  |  |  |  | ｋg | ｋg |
| 装 置 安 全 |  | 作動圧力 |  | ｋPa |  | 個数 |  |  |  |  | 個 | 個 |
|  |  | 有効吹き出し面積 |  | ｃ㎡ | 可燃性蒸気回収設備 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 側 面 枠 | 材 料 |  | 材質記号 |  | 給油設備 |  |  |  | 有（航空機・船舶）・無 |  |  |  |
|  |  |  | 引張り強さ | N/m㎡ | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 板厚 |  |  | ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取付角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。